PIANO D'AZIONE PER L’AGGLOMERATO DI CAGLIARI

ai sensi del D.Lgs. 194/05

Sintesi Non Tecnica

SNT_PA

Il presente lavoro è stato predisposto dalla Città Metropolitana di Cagliari nell’ambito delle competenze attribuite sulla base della delibera R.A.S. 40/24 del 22/07/2008 che attribuiva la nomina di Autorità alla ex – Provincia di Cagliari e attraverso una stretta collaborazione fra i tecnici della ARPA Sardegna e quelli della Città Metropolitana.

Il gruppo di lavoro suddetto è stato concordato a seguito della convenzione Rep. n.4566 del 14/11/2016, successivamente prorogata fino al mese di aprile 2024 e successivamente aggiornata nel mese di luglio 2024 per consentire, nell'ambito delle attività di supporto tecnico dell'Agenzia, l'elaborazione dei dati necessari alla redazione del Piano d'Azione..

Gruppo di lavoro: Dott. Filippo Locci, Dott. Massimo Cappai (ARPAS)

INDICE

Sommario

1.	PREMESSA	4

2.	DESCRIZIONE DELL’AGGLOMERATO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA ALTRE SORGENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.a)	5

3.	AUTORITÀ COMPETENTE - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.b)	7

4.	CONTESTO GIURIDICO - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.c)	8

5.	VALORI LIMITE IN VIGORE AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS. 194/2005 - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.d)	10

6.	SINTESI DEI RISULTATI DELLA MAPPATURA ACUSTICA - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. n.194/2005 lett.e)	11

7.	VALUTAZIONE DEL NUMERO STIMATO DI PERSONE ESPOSTE AL RUMORE, INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E DELLE SITUAZIONI DA MIGLIORARE - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.f)	12

8.	RESOCONTO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL D.LGS. 194/2005 - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.g)	14

9.	MISURE ANTIRUMORE IN ATTO E IN FASE DI PREPARAZIONE, INTERVENTI PIANIFICATI PER I SUCCESSIVI CINQUE ANNI E STRATEGIA DI LUNGO TERMINE - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - Requisiti di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.h) – i) - l)	15

# PREMESSA

La presente sintesi elenca in ordine i cosiddetti “REQUISITI MINIMI DEI PIANI D’AZIONE” di cui al D.Lgs. 194/2005 allegato 5 punto 4.

# DESCRIZIONE DELL’AGGLOMERATO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA ALTRE SORGENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.a)

L’Agglomerato di Cagliari, individuato formalmente dalla Regione Sardegna attraverso la D.G.R. 40/24 del 22/07/2008, è costituito dall’insieme dei centri urbani dei seguenti Comuni: Cagliari, Elmas, Assemini, Sestu, Selargius, Monserrato, Quartucciu, Quartu Sant'Elena, Settimo San Pietro e Maracalagonis.

Il MASE (ex MATTM) ha attribuito all'Agglomerato di Cagliari il codice "IT_a_ag00013".

Sulla base di tale definizione l’Agglomerato di Cagliari può essere delimitato come indicato nella seguente rappresentazione.

Figura 2.1- Rappresentazione dell’Agglomerato di Cagliari

Si evidenzia che tale delimitazione dell'Agglomerato così come definito dalla Regione, non rispetta propriamente quanto prescritto dalla direttiva europea 2002/49/CE (densità di popolazione tale da considerarla area urbanizzata) e come recepita dal D.Lgs. n.194/2005, secondo cui l'Agglomerato si definisce come l’insieme di più centri abitati contigui fra loro.

Il territorio dell’Agglomerato si estende per circa 230 kmq e interessa circa 350.000 abitanti, suddivisi nei territori comunali secondo l'ultimo censimento ISTAT del 2011. Per l'aggiornamento della mappatura verranno utilizzati i vecchi dati ISTAT 2011 in quanto i dati dell'ultimo censimento 2021 non erano ancora disponibili durante la redazione del seguente lavoro.

Per completezza forniamo il confronto tra i censimenti della popolazione 2011 e 2020 (dati al 31/12/2021 https://www.istat.it/it/archivio/268393, pubblicati il 23 marzo 2022).

| Comune | Popolazione Censita 2011 | Popolazione Censita 2020 | VARIAZIONE 2011-20 | VARIAZIONE % 2011-20 | VARIAZIONE % SUL TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assemini | 25668 | 26291 | 623 | 2,4 | 8,7 |
| Cagliari | 147235 | 149572 | 2337 | 1,6 | 32,6 |
| Elmas | 8298 | 9349 | 1051 | 11,2 | 14,7 |
| Maracalagonis | 7391 | 7888 | 497 | 6,3 | 6,9 |
| Monserrato | 19710 | 19175 | -535 | -2,8 | -7,5 |
| Quartu Sant'Elena | 68786 | 68640 | -146 | -0,2 | -2,0 |
| Quartucciu | 11200 | 12864 | 1664 | 12,9 | 23,2 |
| Selargius | 29301 | 28655 | -646 | -2,3 | -9,0 |
| Sestu | 19272 | 20772 | 1500 | 7,2 | 20,9 |
| Settimo San Pietro | 5949 | 6776 | 827 | 12,2 | 11,5 |
| TOTALE | 342810 | 349982 | 7172 | 2,0 | 100,0 |

La popolazione residente nell'Agglomerato di ciascun comune è stata calcolata mediante l'utilizzo delle sezioni censuarie comunali ISTAT censite nel 2021, ricadenti all'interno delle aree facenti parte dell'Agglomerato di Cagliari (vedi rappresentazione) e interpolando i dati per quelle parzialmente ricadenti.

Le città di Cagliari e Quartu S.Elena costituiscono insieme circa il 50 % della superficie complessiva dell’Agglomerato e risiede approssimativamente il 63% della popolazione; i restanti comuni coprono il rimanente 50% del territorio dell'Agglomerato con una popolazione pari al 38% dei residenti dell'Agglomerato.

Le sorgenti sonore da analizzare possono essere sinteticamente descritte come segue:

- ~ 1.500 km di infrastrutture stradali;

- ~ 30 km di infrastrutture ferroviarie e metrotranviarie;

- l'area industriale di Macchiareddu, 26 zone a destinazione urbanistica “industriale” all'interno delle quali sono ricompresi 11 stabilimenti/attività produttive assoggettate ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);

- un porto commerciale e industriale;

- l’aeroporto internazionale di Cagliari-Elmas.

# AUTORITÀ COMPETENTE - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.b)

La Regione Autonoma della Sardegna – di seguito RAS - in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 194/2005 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, ha deliberato in merito all’individuazione dell’Autorità preposta e degli agglomerati con apposita deliberazione di Giunta Regionale 40/24 del 22/07/2008.

Nella succitata deliberazione, la RAS ha individuato la ex-Provincia di Cagliari ora Città Metropolitana di Cagliari ai sensi della L.R. 2/2016, quale Autorità preposta alla mappatura acustica ed al piano d’azione ed ha definito come “Agglomerato” il complesso dei centri abitati dei Comuni di Cagliari, Elmas, Assemini, Sestu, Selargius, Monserrato, Quartucciu, Quartu S.Elena, Settimo S.Pietro e Maracalagonis ricadenti nei confini della Città Metropolitana di Cagliari.

# CONTESTO GIURIDICO - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.c)

Il contesto giuridico all’interno del quale si muove il piano d’azione è il seguente.

Tabella 4.1 - Tipologia di sorgente ed ambiti di competenza – Contesto giuridico

| Attività | Ambito di competenza | Ente competente | Norma di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Risanamento acustico delle infrastrutture stradali | Strade provinciali ricadenti nell’Agglomerato di Cagliari | Città Metropolitana di Cagliari | D.M. 29/11/2000 D.P.R. 142/2004 |
|  | Strade comunali ricadenti nell’Agglomerato di Cagliari | Comuni di Assemini, Cagliari, Elmas, Maracalagonis, Monserrato,Quartu S.Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo S.Pietro | D.M. 29/11/2000 D.P.R. 142/2004 |
|  | Trasporto Pubblico Locale su strada (TPL), nell’ambito dell’Agglomerato di Cagliari | CTM ARST (Enti gestori di servizio di trasporto pubblico locale) | D.M. 29/11/2000 D.P.R. 142/2004 |
|  | Strade statali ricadenti nell’Agglomerato di Cagliari | ANAS | D.M. 29/11/2000 D.P.R. 142/2004 |
|  | Autostrade | Non presenti | D.M. 29/11/2000 D.P.R. 142/2004 |
| Risanamento acustico delle infrastrutture ferroviarie | Ferrovie ricadenti nell’Agglomerato di Cagliari | RFI | D.M. 29/11/2000 D.P.R. 459/98 |
| Risanamento acustico delle infrastrutture aeroportuali | Aeroporti ubicati nell’Agglomerato di Cagliari | SOGAER | D.M. 31/10/97 D.M. 496/97 D.M. 20/5/1999 D.P.R. 476/99 D.M. 3/12/1999 D.Lgs. 13/2005 |
| Risanamento acustico delle infrastrutture portuali | Porti ubicati nell’Agglomerato di Cagliari | Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna | L.q. 447/1995 D.G.R. 62/9 del 14/11/2008 (RAS) |
| Risanamento acustico delle attività industriali | Attività industriali ubicate nell’Agglomerato di Cagliari | Aziende inserite nell’Agglomerato di Cagliari | L.q. 447/1995 D.G.R. 62/9 del 14/11/2008 (RAS) |

Tipologia di sorgente ed ambiti di competenza – Contesto giuridico

Il D.Lgs. 194/2005 prevede l’emanazione di una serie di decreti attuativi che al momento ancora non sono stati emanati: il decreto finalizzato a definire i criteri e le metodologie per la predisposizione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche (articolo 3, comma 5), il decreto relativo ai criteri per la predisposizione dei piani d’azione (articolo 4, comma 5), il decreto relativo ai criteri e agli algoritmi per la conversione dei valori limite per i descrittori acustici Lden e Lnight (articolo 5, comma 2), il decreto inerente ai metodi di determinazione dei descrittori acustici Lden e Lnight  (articolo 6, comma 1).

Occorre tuttavia ricordare che l’ente normatore italiano UNI ha pubblicato le seguenti norme di valenza tecnica:

- UNI 11252:2007 Acustica - Procedure di conversione dei valori di LAeq diurno e notturno e di LVA nei descrittori Lden e Lnight.

- UNI/TR 11327:2009 Acustica – Criteri per la predisposizione dei piani d’azione destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti.

Inoltre il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha negli anni predisposto dei documenti denominati:

- Specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D.Lgs. 194/2005), marzo 2022;

- Specifiche tecniche per la compilazione dei metadati relativi ai set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D.Lgs. 194/2005), marzo 2022;

- Definizione del contenuto minimo delle relazioni inerenti alla metodologia di determinazione delle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche e valori descrittivi delle zone soggette ai livelli di rumore - Linee guida, marzo 2022;

- File zip contenente gli schemi, in formato GeoPackage (.gpkg), per la notifica delle sorgenti di rumore (DF1_5) – aggiornamento marzo 2022;

- File, in formato excel (.xls), per la dichiarazione delle autorità compenti (DF2) per la redazione e trasmissione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche;

- File zip contenente gli schemi, in formato GeoPackage (.gpkg), per le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche delle sorgenti dichiarate (DF4_8) – aggiornamento maggio 2022;

In relazione alla stesura dei Piani d’Azione nello specifico:

- Specifiche dati Piani d'Azione

- Specifiche Metadato

- Sintesi Piani d'Azione

- Data Model - dicembre 2022

- Linee guida - dicembre 2022

- Geopackage template - marzo 2022

- Excel template - dicembre 2022

I piani d'azione rappresentano “i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione” (cfr. lettera q) comma 1 articolo 2 del D.Lgs.).

La finalità di questi strumenti è di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, assicurando l’informazione e la partecipazione del pubblico.

# VALORI LIMITE IN VIGORE AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS. 194/2005 - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.d)

Secondo quanto previsto dall’art.5 D.Lgs. 194/2005 i “valori limite” devono essere espressi da ogni Paese Membro in termini di descrittori acustici europei Lden e Lnight .

I decreti attuativi per la formulazione dei criteri ed algoritmi per la conversione dei valori limite previsti dall’art.2 del D.Lgs. non sono mai stati predisposti. Pertanto, al momento della pubblicazione del presente piano d'azione, vale il disposto del comma 4 art.5 del D.Lgs. 194/2005, che recita:

Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori acustici ed i relativi valori limite determinati ai sensi dell'art. 3 della legge n.447/1995, come definiti nelle norme attuative del DPCM 14/11/1997 (limiti di emissione e di immissione e valori guida), DPR n. 142/2004 (limiti per le infrastrutture stradali), DPR n.459/1998 (limiti per le infrastrutture ferroviarie) e il DM 31/10/1997 (limiti per le infrastrutture aeroportuali).

# SINTESI DEI RISULTATI DELLA MAPPATURA ACUSTICA - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. n.194/2005 lett.e)

I risultati ottenuti evidenziano che il traffico veicolare è la sorgente di rumore infrastrutturale che determina, con ordini di grandezza significativi, un'elevata percentuale di popolazione esposta alle fasce più alte di livelli sonori, sulla base di soglie da potersi considerare come riferimenti di possibili criticità. Indicativa è la distribuzione della popolazione esposta per sorgente infrastrutturale.

Nelle tabelle seguenti è riassunta l'esposizione della popolazione al rumore prodotto dalla sola infrastruttura stradale suddivisa per i Comuni ricadenti all'interno della Città Metropolitana di Cagliari.

# VALUTAZIONE DEL NUMERO STIMATO DI PERSONE ESPOSTE AL RUMORE, INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E DELLE SITUAZIONI DA MIGLIORARE - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.f)

Dalla mappa acustica strategica si evince la seguente situazione.

Da quanto esposto in precedenza si rileva che la percentuale di popolazione esposta a livelli sonori superiori alle soglie di potenziale rischio definite a livello internazionale, fissate in un valore di 65 dB(A) di Lden e 55 dB(A) di Lnight è costituita dal traffico veicolare, responsabile per quasi il 99% dell’esposizione della popolazione a Lden > 65 dB(A) e circa il 99 % della popolazione esposta a livelli Lnight > 55 dB(A), mentre la percentuale di popolazione esposta alle altre sorgenti risulta essere inferiore al 1% del totale.

In riferimento alle stime, elaborate nelle precedenti fasi di attuazione della Direttiva 2002/49/CE (piano d'azione 2018), si rileva una diminuzione dell'esposizione al rumore, prodotto dal traffico veicolare, dei residenti nell'Agglomerato in riferimento alle soglie critiche, di circa 10 punti percentuale nell'arco della giornata e 25 punti percentuali nel periodo notturno.

Per un'esame più approfondito, delle aree critiche, individuate in riferimento ai limiti in vigore ai sensi della L. 447/1995, al fine di non eccedere il numero di schede prescritto dalla Direttiva 2002/49/CE in questa sintesi, si rimanda alla lettura del cap. I) § 6.1.10  della Relazione Tecnica Generale, che contiene un'elenco tabellare e grafico delle aree individuate e delle priorità d'intervento. I dati della popolazione esposta e dei valori incrociati di criticità tra superamento limiti, popolazione e tipologia di recettore (non solo il superamento) sono stati estrapolati dalla mappatura acustica del 2022 che nasce da un modello 3D del territorio mappato che tiene conto degli ostacoli (fisici e orografici) alla propagazione del rumore.

Si riportano, come estrema sintesi, le tabelle con le aree critiche individuate e i relativi indici di criticità.

Tabella riepilogo aree critiche diurne per comune

| Comune | Denominazione | Superficie | Popolazione | LDen dB(A) | Indice_Criticità | Rischio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assemini | ASSEMINI1 AC | 3549 | 407 | 79 | 7011 | BASSO |
| Assemini | ASSEMINI2 AC | 10065 | 188 | 78 | 3284 | BASSO |
| Assemini | ASSEMINI3 AC | 11029 | 234 | 74 | 4335 | BASSO |
| Assemini | ASSEMINI4 AC | 2163 | 168 | 75 | 3102 | BASSO |
| Cagliari | CAGLIARI1 AC | 28033 | 2355 | 75 | 29109 | ALTO |
| Cagliari | CAGLIARI2 AC | 27516 | 846 | 77 | 12042 | MEDIO |
| Cagliari | CAGLIARI3 AC | 2595 | 275 | 75 | 2924 | BASSO |
| Cagliari | CAGLIARI4 AC | 17277 | 750 | 74 | 10527 | MEDIO |
| Cagliari | CAGLIARI5 AC | 15123 | 1161 | 79 | 13315 | MEDIO |
| Cagliari | CAGLIARI6 AC | 31851 | 1982 | 76 | 17228 | MEDIO |
| Cagliari | CAGLIARI7 AC | 44347 | 1803 | 74 | 22289 | ALTO |
| Cagliari | CAGLIARI8 AC | 56532 | 1929 | 75 | 24484 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | QUARTU 1 AC | 76533 | 3065 | 76 | 41003 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | QUARTU2 AC | 41978 | 1422 | 77 | 19842 | MEDIO |
| Quartu Sant'Elena | QUARTU3 AC | 69568 | 4868 | 76 | 52466 | ALTO |

Tabella riepilogo aree critiche notturne per comune

| Comune | Denominazione | Superficie | Popolazione | LAEQ_NIGHT dB(A) | LIMITI_N dB(A) | Indice Criticità | CRITICITA' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assemini | ASSEMINI1 ACN | 12046 | 407 | 68 | 50 | 6954 | BASSA |
| Assemini | ASSEMINI2 ACN | 10065 | 188 | 68 | 50 | 3260 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI1 ACN | 12659 | 1193 | 71 | 55 | 10385 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI10 ACN | 14128 | 840 | 64 | 45 | 11120 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI11 ACN | 8327 | 544 | 63 | 55 | 4457 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI12 ACN | 34328 | 2147 | 66 | 50 | 18289 | MEDIA |
| Cagliari | CAGLIARI2 ACN | 4588 | 411 | 65 | 50 | 3731 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI3 ACN | 17710 | 1381 | 62 | 45 | 15698 | MEDIA |
| Cagliari | CAGLIARI4 ACN | 3604 | 459 | 58 | 45 | 5858 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI5 ACN | 4416 | 494 | 61 | 45 | 7203 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI6 ACN | 5197 | 475 | 66 | 55 | 4397 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI7 ACN | 6144 | 590 | 63 | 45 | 5984 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI8 ACN | 41152 | 1494 | 64 | 45 | 18978 | MEDIA |
| Cagliari | CAGLIARI9 ACN | 14736 | 556 | 64 | 45 | 6824 | BASSA |
| Quartu Sant'Elena | QUARTU1 ACN | 71754 | 2947 | 66 | 50 | 39682 | ALTA |
| Quartu Sant'Elena | QUARTU2 ACN | 43062 | 1473 | 67 | 50 | 20426 | ALTA |
| Quartu Sant'Elena | QUARTU3 ACN | 95524 | 5173 | 67 | 50 | 59056 | ALTA |

## Valutazione efficacia azioni di rimedio

A seguito di specifici incontri sono pervenute alcune proposte di interventi da parte di Comuni dell’Agglomerato, nello specifico:

- Comune di Assemini con nota Prot. 38765 del 13/11/2024

- Comune di Quartu Sant’Elena con nota di cui al Prot. 42597 del 9/12/2024

- Comune di Cagliari

L’efficacia degli interventi proposti è stata valutata mediante la modellistica utilizzata per le elaborazioni della mappatura acustica strategica sia mediante stime delle attenuazioni derivanti dall’uso di asfalti fonoassorbenti da letteratura scientifica.

Nello specifico il Comune di Assemini propone:

- il rifacimento del manto stradale in conglomerato fonoassorbente per le vie individuate ad “alto rischio”. Nello specifico: Corso America (circa 440 m), via Fratelli Rosselli (circa 80 m). via S. Satta (circa 80 m);

- Realizzazione di due piattaforme stradali rialzate lungo Corso America;

- Segnaletica stradale

Il Comune di Quartu Sant’Elena propone:

- Posizionamento barriere verdi antirumore nell’Area Critica Quartu 1 AC e in particolare lungo via Mascagni e via Turati.:

Il Comune di Cagliari propone interventi articolati in:

- Sistemi di rallentamento della velocità

- Istituzione di nuove ZONE 30

- Installazione di bitumi fonoassorbenti

La tabella seguente riporta il riepilogo della riduzione di popolazione esposta a seguito degli interventi proposti

| Comune | LDEN |  | LNIGHT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | popolazione esposta pre interventi | popolazione esposta post interventi | popolazione esposta pre interventi | popolazione esposta post interventi |
| Assemini | 997 | 36 | 595 | 0 |
| Quartu Sant'Elena | 9355 | 0 | 9593 | 9593 |
| Cagliari | 11101 | 2775 | 10584 | 7881 |
| TOTALE | 21453 | 2811 | 20772 | 17474 |

Si stima pertanto una riduzione della popolazione esposta pari a 87% (LDEN) e 17% (LNIGHT)

# RESOCONTO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL D.LGS. 194/2005 - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.g)

I documenti relativi alla mappatura acustica realizzata secondo le disposizioni del D.Lgs. 194/2005  sono stati approvati con decreto del Sindaco Metropolitano e successivamente è stata avviata la consultazione pubblica, del Piano d’Azione articolata con i seguenti passaggi:

- Pubblicazione, con avviso pubblico in data 23/10/2024, del Piano d’azione (Decreto del Sindaco Metropolitano n°175 del 22/10/2024) nel sito istituzionale della Città metropolitana di Cagliari e nella sezione Amministrazione Trasparente “informazioni ambientali”, ai sensi del Dlgs 195/2005, sull'accesso pubblico alle informazioni ambientali al fine di ottemperare a quanto disposto  dall’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n° 194

- Convocazione di una riunione da tenersi in data 6/11/2024, con nota Prot.  36401 del 23/10/2024, dei soggetti interessati (Comuni facenti parti dell’agglomerato urbano di Cagliari, aziende di trasporto, società di gestione strade, Aeroporto, Ferrovie ed Autorità Portuale) per la presentazione del Piano d’Azione.con la stessa nota è stato richiesto a tutti i Comuni di pubblicare, al fine di garantire la massima pubblicità, la notizia sulla home page del proprio sito web e all’albo pretorio indicando che (così come riportato nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari): eventuali osservazioni, aventi come oggetto “Osservazioni al Piano d’azione”  potranno essere inviate entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Città Metropolitana

- con successiva nota Prot. 38183 dell’8/11/2024 è stato chiesto ai comuni interessati di presentare eventuali proposte di intervento sia già programmate sia di nuova realizzazione ricomprese nelle aree critiche o interessanti edifici sensibili così come individuati nella Mappatura/Piano d’Azione. Tale richiesta era finalizzata a valutare la possibilità di poter finanziare interventi ritenuti adeguati grazie ad  un contributo di 1.500.00,00 euro concesso alla Città Metropolitana di Cagliari dalla Regione Autonoma della Sardegna ( Deliberazione della Giunta Regionale  46/12 del 22/12/2023) ai fini dell'attuazione dei piani d'azioni per il contrasto al rumore ambientale  in relazione alle criticità evidenziate.

- È stato inoltre richiesto sia ai comuni che agli altri soggetti interessati e precedentemente convocati di fornire ogni eventuale dato e/o informazione in loro possesso inerente la tematica trattata.Sono quindi pervenute le seguenti osservazioni/richieste:

con nota Prot. 38765 del 13/11/2024 di cui al Prot. 40181 del 21/11/2024  il comune di Assemini ha presentato una proposta di intervento nelle aree individuate come critiche per un importo di 450.000,00 euro

con nota CTM Prot. 27843 del 20/11/2024 di cui al Prot. 39839 di pari data  sono state inviate informazioni aggiornate alla tipologia del parco mezzi e agli interventi di prossima realizzazione previsti.

con nota ARST Prot. 28309 del 21/11/2024 di cui al Prot. 40163 di pari data è stata inviata documentazione inerente l’impatto acustico degli interventi programmati riguardante la metropolitana leggera

con nota di cui al Prot. 53891 del 4/12/2024 di cui al Prot. 42018 del 4/12/2024 il comune di Selargius ha presentato osservazioni relativamente ai recettori sensibili

con nota di cui al Prot. 42597 del 9/12/2024  il comune di Quartu Sant’Elena  ha presentato una proposta di intervento nelle aree individuate come critiche per un importo di € 188.000

- con nota Prot. 43455  del 13/12/2024 il Comune di Cagliari   ha presentato una proposta di intervento nelle aree indivuiduate come critiche per un importo di € 3.675.216,00.

Il piano come disposto dall’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n° 194 è stato reso disponibile per 45 giorni (sino al 9 /12/2024) al fine di permettere a tutti gli interessati di presentare osservazioni. A tal fine sono state rese disponibili 3 modalità per presentare osservazioni: all’indirizzo PEC della Città Metropolitana di Cagliari: ambiente@pec.cittametropolitanacagliari.it,  o all’indirizzo mail: osservazionipda@cittametropolitanacagliari.it, o tramite la piattaforma istanze on line all’indirizzo https://istanze.cittametropolitanacagliari.it/portal/servizi/moduli/pre_auth, sezione Osservazioni Piano Azione.

# MISURE ANTIRUMORE IN ATTO E IN FASE DI PREPARAZIONE, INTERVENTI PIANIFICATI PER I SUCCESSIVI CINQUE ANNI E STRATEGIA DI LUNGO TERMINE - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - Requisiti di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.h) – i) - l)

I comuni ricadenti nell'Agglomerato di Cagliari, ad eccezione del Comune di Cagliari che ha approvato il Piano di risanamento che risulta attualmente al vaglio delle Autorità competenti e pertanto non ancora adottato, non hanno ancora predisposto i piani di risanamento acustico previsti dalla L. 447/1995 e dalle Direttive Regionali D.G.R. 62/9-2008. Gli interventi (barriere, asfalti fonoassorbenti, fluidificazione/regolamentazione traffico, rotonde, ecc.) con effetti sulla mitigazione del rumore sono stati, negli anni passati, eseguiti in modo puntuale e non inseriti in una programmazione legata al risanamento acustico ma in altre programmazioni quali opere pubbliche, viabilità ecc.

Sulla base delle elaborazioni eseguite da ARPAS risultano evidenti criticità relative all’esposizione al rumore da traffico veicolare nel periodo diurno in alcune zone del Comune di Quartu Sant’Elena, Cagliari ed Assemini, che sono state discusse in uno specifico incontro tecnico finalizzato a proporre interventi per la riduzione della popolazione esposta.

La tipologia generale di intervento proposta consisterà sostanzialmente in

- riduzione della velocità con limiti di 30 km/h

- rimodulazione/regolamentazione del traffico cosiddetto “pesante”

- rifacimento della pavimentazione stradale con asfalto fonoassorbente e l’installazione di barriere acustiche

E’ stata valutata analiticamente l’efficacia degli stessi al fine della mitigazione del disturbo dal rumore da traffico veicolare (principale sorgente disturbante sulla popolazione nell'Agglomerato studiato), ovvero diminuire la popolazione esposta nelle classi più alte di dB indicati dal D.Lgs. 194/2005.

I gestori dei trasporti pubblici e/o delle relative infrastrutture hanno, negli anni passati, elaborato dei piani di contenimento del rumore ai sensi del D.M. 29/11/2000 (ANAS, RFI) ma non hanno completato e in alcuni casi dato avvio agli interventi pianificati.